ALLEGATO 1. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE

LOTTO 1: Sistema multifunzionale per la chirurgia del segmento anteriore e posteriore CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- ampio schermo touch  per la gestione di parametri e funzioni

- software dedicato per la gestione della chirurgia FACO, vitrectomia 20-23-25 g. (chirurgia combinata:cataratta + vitrectomia)

- carrello integrato con lo strumento con vassoio porta accessori

- pedale multifunzionale

- manipoli faco in titanio

- manipoli infusione/aspirazione standard e da microincisione

- manipolo per facoframmentazione via pars plana

- modulo aspirazione con pompa venturi con vuoto da 0 a 600 o superiore

- infusione con pressione controllata

- modulo faco con controllo lineare, pulsato, burst; accessori per chirurgia standard 2.75-3.00 mm e microincisionale 1.8 – 2.2 mm

- telecomando ad infrarossi

- modalità vitrectomia pneumatica alta velocità fino a 5000 tagli o superiore

- illuminazione allo xenon o similare

- scambio aria/fluidi  aria/gas

- pompa per iniezione ed estrazione olio di silicone

- fluidica di tipo cassetta

- diatermia endo ed eso

LOTTO 2: MICROSCOPIO OPERATORIO CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- stativo a pavimento con base scorrevole di dimensioni ridotte

- frizioni elettromagnetiche facilmente sbloccabili, braccio articolato e predisposizione per cablatura interna dei cavi

- sorgente luminosa facilmente sostituibile in caso di emergenza

- display con regolazione dell’intensità luminosa, settaggi vari

- pannello di controllo con tecnologia touch-screen

- pedaliera wireless con funzioni programmabili

- cambio rapido DX/SX

- tubi binoculari confortevoli per primo e secondo osservatore

- stessa stereopsi e stessa qualità di immagine tra primo e secondo operatore

- monitor su stativo

- telecamera HD con sistema di archiviazione immagini

- obiettivo di grande diametro con distanza di lavoro 200 mm

- partitore ottico per l’aggiunta di ulteriori accessori

- 4 percorsi ottici

- lampada a fessura

- cheratoscopio

- compatibilità panfundoscopi non a contatto