U.O.C. Provveditorato,

U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica

Direttore Dott.ssa Paola Grandinetti

Tel. 0962-924991 - PEC: ufficioabes@pec.asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO

N. 1 Lampada scialitica gemellare da soffitto ad alta tecnologia di illuminazione, di ultima generazione, con lampade LED, per la Sala Operatoria di Ostetricia e Ginecologia, presente nel Blocco Parto, del Presidio Ospedaliero di Crotone.

PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 35.000,00 - CIG ZD222CDA02

Lampada scialitica gemellare da soffitto ad alta tecnologia di illuminazione, di ultima generazione, con lampada LED.

Sistema generale a due corpi di lampada con blocco centrale e satellite ancorati ad unico punto di rotazione.

Possibilità di piano di appoggio per elettrobisturi.

Caratteristiche Tecniche

Intensità di illuminazione ad almeno 140000 lux con regolazione della intensità su entrambe le lampade.

Profondità di illuminazione non inferiore a 140 cm con possibile regolazione automatica del fuoco.

Temperatura del colore 4000 a 4900 K°.

Diametro del corpo lampada principale e del satellite non inferiore a 60 cm.

Diametro del campo illuminato per entrambe le lampade non inferiore a 25 cm.

Forma circolare del campo illuminato con dimensioni regolabili dello stesso e sistema di regolazione delle ombre automatico.

In linea con le disposizioni di isolamento elettrico e compatibilità elettromagnetica.

Manipoli sterilizzabili e rimovibili. Predisposizione per telecamera.

Trasformatori di alimentazione e dispositivo di commutazione sulla rete di sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Sig. Giuseppe Basile

Firma e timbro per accettazione

___________________________