UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”

TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

E-mail: provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO per la fornitura di N. 8 Cardiotocografi

PREZZO A BASE D’ASTA: € 56.000,00 – CIG 6786783680

CARATTERISTICHE DI MINIMA E MODALITA’ OPERATIVE:

- Compatto e leggero, di semplice utilizzo, con maniglia per il trasporto dotato ognuno di batteria a litio a lunga durata;

- Display LCD a colori touchscreen orientabile, per l’indicazione della frequenza fetale, toco e livello di qualità del segnale;

- Allarmi di frequenza cardiaca fetale, regolabili come livello di tachicardia e di bradicardia e come ritardo di intervento;

- Trasduttori impermeabili (grado di protezione adeguato per parto in acqua) protetti da gomma antiurto;

- Registrazione automatica dei movimenti fetali;

- Misura delle contrazioni uterine;

- Funzionante sia in rete che a batteria litio;

- Trasduttore cardio dotato di dispositivo per la focalizzazione continua del cuore fetale, con eliminazione degli artefatti del feto;

- Trasduttore toco dotato anche di rilevazione della frequenza di polso materno;

- Configurazione protetta da password;

- Allarmi visivi e acustici;

- Indicatore rilevazione del segnale del trasduttore, deve consentire di individuare immediatamente il trasduttore che sta effettuando il monitoraggio al fine di individuare facilmente la posizione e la presa alla quale il trasduttore è collegato;

- Compatibilità con Trasduttori Fetali Cordless;

- Funzione di verifica incrociata tra canali;

- Dotato di trasduttori “wired” di tipo avanzato resistenti alle cadute ed a tenuta d’acqua;

- Monitoraggio esterno ad ultrasuoni gemellare espandibile a trigemellare;

- Interpretazione dei tracciati della frequenza cardiaca fetale e toco;

- Rilevazione della frequenza del polso materno senza aggiungere altri sensori;

- Possibilità futura, dimostrabile, di collegamento a sistema centralizzato per la visualizzazione contemporanea di tutti i tracciati on-line;

- Possibilità della pressione sanguigna non invasiva materna;

- Tastiera alfanumerica integrata a comandi touchscreen per l’inserimento dei dati paziente;

- Stampante integrata ad alta risoluzione con allarme di fine carta;

- Registrazione dei dati memorizzati e stampa in tempo reale del tracciato, singolo e gemellare, ad alta velocità, anche ripetuta, di un episodio specifico riferito alla paziente selezionata;

- Cinghie impermeabili;

- Carrello dedicato con due cassetti;

- Possibilità di modulo Materno/Fetale indossabile wireless collegabile al sistema per la stampa utile per rilevare ECG fetale e materno differenziandoli;

Ogni strumento dovrà avere a corredo 1 Sonda Toco e 2 Sonde Cardio per consentire la registrazione del tracciato gemellare ed una batteria a litio a lunga durata autonoma.

Firma e timbro per accettazione

_________________________