UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”

ALLEGATO A – CAPITOLATO TECNICO

COLONNA ARTROSCOPICA COMPLETA COMPOSTA DA:

- Carrello porta apparecchiature a cinque ripiani, uscita video diretta, supporto per monitor fino a 32” e trasformatore di isolamento.

- Sistema di acquisizioni immagini HD sia su chiavetta USB che su disco rigido.

- Monitor 26” full HD 16:9 con risoluzione 1920x1200 pixel e vari ingressi di segnale.

- Centralina per telecamera 3CCD HD con quattro programmi di impostazione dei parametri di immagine, uscite video sia digitali che analogiche, zoom digitale attivabile dalla testina.

- Testina telecamera HD autoclavabile a ciclo ferri o flash con capsula in titanio interna che protegge dal vapore le parti elettroniche. La testina deve avere anche un sistema anti-shoch per l’assorbimento degli urti evitando i disallineamenti ed un contenitore esterno in “ultem” per consentire una rapida dispersione del calore.

- Coupler ottico integrato alla testina dotato di sistema capace di prevenire annebbiamenti e perdita di messa a fuoco.

- Cavo a fibre ottiche autoclavabile completo di adattatori e fonte di luce allo xenon da 300 watt con display multifunzionale ed attivazione remota dello stand-by anche tramite la testina.

- Ottica HD da 4mm a 30° completa di camicia, trocar e rubinetto.

- Centralina di controllo per manipolo shaver completa di comando a pedale in grado di accettare anche altri manipoli utili per la chirurgia artroscopica di ricostruzione.

- Manipolo shaver ergonomico e leggero con motore in continua ad alta coppia provvisto di comando di regolazione dell’aspirazione. Il manipolo deve avere sistema magnetico di riconoscimento di lame e frese.

- Pompa artroscopica a doppio rotore con seguente funzioni: lavaggio, rimozione ostruzione e drenaggio.

Il sistema deve essere composto da:

N° 01 centralina per telecamera

N° 01 testina telecamera completa di coupler

N° 01 centralina per manipolo artroscopico e relativo comando a pedale

N° 01 manipolo artroscopico

%

N° 01 monitor artroscopico 26” completo di supporto per carrello

N° 01 carrello porta-strumentazione artroscopico

N° 01 fonte di luce completa di due cavi a fibre ottiche e relativi adattatori

N° 02 ottiche HD autoclavabili complete di camicie ad attacco rapido

N° 01 pompa per distensione articolare

N° 01 sistema di acquisizioni immagini

N° 80 kit monouso per pompa

Timbro e firma per accettazione

_______________________________________