UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M. Nicoletta c/o Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 Crotone

TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO

Acquisto n. 1 Bioimpedenziometro  monofrequenza “total body” e “segmentale” ad uso professionale/ospedaliero per l’ U.O. di Angiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone.

PREZZO A BASE D’ASTA:  Euro 5.500,00 - CIG  Z431E1D448

CARATTERISTICHE:

- Analizzatore vettoriale di impedenza a 50 kHz per la misurazione diretta di resistenza, reattanza ed angolo di fase del corpo umano. Corrente d’uscita 400 microamperes a 50 kHz.

- Software completo di equazioni di stima specifiche per bambini, adulti e popolazione geriatrica, scarico dati via USB.

- Analisi total body effettuabili: analisi BIA convenzionale con applicazione di coefficiente di idratazione variabile (basato sullo stato di idratazione reale del soggetto), analisi BIVA Vettoriale su popolazione da 2 a 85 anni.

- Software dedicato al modulo segmentale per la valutazione diretta dei parametri di resistenza, reattanza e angolo di fase di 9 singoli distretti corporei con relativa stima della massa muscolare. Le sezioni corporee identificabili nell’analisi segmentale devono riguardare: arti superiori, arti inferiori, tronco, emisoma destro e sinistro, emisoma inferiore e superiore.

- Provvisto di sensore della temperatura ambientale.

- Utilizzo valori di riferimento sul peso (%) e su altezza (kg/m e l/m).

- Visualizzazione e stampa curve di accrescimento per popolazione pediatrica.

PER ACCETTAZIONE - La Ditta

__________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante