UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”

ALLEGATO A – CAPITOLATO TECNICO

- APPARECCHIATURE PER TECARTERAPIA CAPACITIVA E RESTITIVA DI ULTIMA GENERAZIONE AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DI MINIMA:

- Monitor di almeno 5” comandi e selezione parametri a Touch Screen, completo elenco terapie interattive, con ampie illustrazioni di protocolli operativi per patologia trattata.

- Possibilità di monitorare la quantità di energia trasferita ai tessuti.

- Erogazione delle applicazioni con doppia frequenza restitiva e capacità.

- Modalità manuale, temporizzata e a somministrazione.

- Completo di carrello dedicato ed accessori d’uso.

- SISTEMA COMBINATO PER LA TERAPIA AD ONDE D’URTO F-SW e R-SW, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DI MINIMA:

- Doppio Generatore uno Balistico e uno Elettromagnetico.

- Sistema Modulare con possibilità di essere integrato con Modulo Ecografico (Color Doppler) in modo da poter eseguire Diagnosi e Terapia con un unico apparecchio.

- Deve consentire agevolmente il passaggio d’impiego, secondo le necessità terapeutiche, dal manipolo di terapia ad Onde d’urto Focalizzate F-SW al manipolo di terapia ad Onde d’Urto R-SW Radiale.

- Possibilità di poter utilizzare manipolo per terapia con Vibrazioni.

- Il Sistema deve essere a bassissima rumorosità; indicare in decibel.

- Il Sistema deve consentire una profondità focale di almeno 50 mm.

- Deve avere una assoluta semplicità di utilizzo ed ergonomia, ampio monitor con comandi, possibilmente, touch screen, carrello dedicato.

- Software per gestione pazienti (con storico dei trattamenti), guida ai trattamenti con video e immagini, possibilità di richiamo delle istruzioni per l’uso.

- Il Sistema deve consentire un’ampia selezione dei livelli energetici individualmente selezionabili e disporre di dimensioni focali clinicamente idonee.

- Possibilità di poter montare contemporaneamente il manipolo per la terapia F-SW (Focalizzata), il manipolo per la terapia R-SW (Radiale) e il manipolo per la terapia con vibrazioni.

- Il Sistema deve essere predisposto per le tecnologie future.

- APPARECCHIATURA PER ULTRASUONOTERAPIA CON EMISSIONE CONTINUA E PULSATA.

- Testina multifrequenza selezionabile da 0,8 Mhz a 2,4 Mhz, con possibilità di modulare.

- La profondità di penetrazione richiesta dal trattamento.

- Schermo comandi a Touch Screen.

- Dotato di programmi pre selezionabili completamente modificabili e memorizzabili.

- Potenza massima di 3W/cm2.

- Completo di carrello e testina da 5cm2 multifrequenza.

D)	AUTOCLAVE A VAPORE 45X40X50 cm CIRCA DA 15 LITRI CON VASSOI IN ALLUMINIO E PINZA PER LA LORO ESTRAZIONE.