UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

A  TUTTE  LE  DITTE  INTERESSATE

Oggetto: Procedura Negoziata per la fornitura di apparecchiature per l’Unità Operativa di Anatomia         Patologica del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone.

Questa Azienda indice una Procedura Negoziata per la fornitura delle seguenti apparecchiature per l’Unità Operativa di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone, aventi le caratteristiche minime così come indicate nell’allegato “A”:

LOTTO N. 1 – Microscopio per Laboratorio con ponte da discussione per N. 5 osservatori.

Prezzo base d’asta Euro 15.000,00;

CIG N. 5220760371

LOTTO N. 2 – Coloratore Automatico di Tipo X-Y.

Prezzo base d’asta Euro 30.000,00;

CIG N. 5220767936

LOTTO N. 3 – Distributore di Paraffina composto da N. 2 moduli indipendenti.

Prezzo base d’asta 5.000,00;

CIG N. 5220769ADC

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11,30 del giorno 05 agosto 2013 all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO” – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico oltre all’indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: “UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L’UNITA’ OPERATIVA DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE”

All’interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto “Contiene Documentazione Amministrativa”; “Contiente Documentazione Tecnica” e “Offerta Economica”.

- Il plico “documentazione amministrativa” dovrà contenere:

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante indicante la iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività in oggetto;

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante indicante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06;

- Dichiarazione attestante la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);

- Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di Euro 10.000,00 pari al 2% del valore massimo complessivo dell’offerta;

- Copia del presente bando e dell’allegato A firmati della ditta partecipante;

- Dichiarazione nella quale risulta che le ditte in caso di aggiudicazione garantirà compresa nel prezzo di fornitura, l’assistenza full-risk per 24 mesi dalla data del collaudo;

- Documentazione da inserire nell’offerta tecnica:

- Depliants e schede tecniche delle apparecchiature offerte, in lingua italiana ;

- Fotocopia dell’offerta riportante la composizione delle apparecchiature omettendo, ovviamente di riportare i prezzi;

- Offerta economica:

La ditta nel prezzo di ogni singolo apparecchio offerto dovrà comprendere il costo della manutenzione full-risk per 24 mesi dalla data di collaudo.

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs. N. 163/06 per singolo lotto, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE qualità max punti 60

LOTTO 1)	MICROSCOPIO PER LABORATORIO CON PONTE DA DISCUSSIONE PER N. 5 OSSERVATORI

Caratteristiche qualitative e tecnologiche dello strumento offerto,

quali anno di immissione sul mercato, flessibilità e versatilità nei

confronti dell’operatore:							FINO A 30

Caratteristiche tecnico-qualitative del materiale offerto:			FINO A 20

Eventuali condizioni migliorative del sistema:				FINO A 10

LOTTO 2)	COLORATORE AUTOMATICO DI TIPO X-Y

Caratteristiche qualitative e tecnologiche dello strumento offerto,

quali capacità analitica, flessibilità, versatilità, produttività:  		FINO A 30

Compatibilità e grado di corrispondenza agli obiettivi attesi ed

esplicitati nel presente capitolato:						FINO A 20

Eventuali condizioni migliorative del sistema:				FINO A 10

LOTTO 3)	CENTRALINA

Caratteristiche qualitative e tecnologiche dello strumento offerto,

quali anno di immissione sul mercato, flessibilità e versatilità nei

confronti dell’operatore:							FINO A 30

Caratteristiche tecnico-qualitative del materiale offerto:			FINO A 20

Eventuali condizioni migliorative del sistema:				FINO A 10

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREZZO - MAX 40 PUNTI

PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:

Valore dell’offerta considerata: valore della migliore offerta = 40:X

Dove “X” rappresenta il punteggio attribuito per singolo lotto di riferimento.

Risulterà vincitrice la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale sullo specifico lotto.

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature dovrà avvenire entro gg. 15 dall’ordine.

Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASP.

Ufficio Acquizione Beni e Servizi

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

ALLEGATO “A”

Procedura Negoziata per la fornitura di apparecchiature per l’Unità Operativa di Anatomia         Patologica del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone.

Caratteristiche tecniche minime apparecchiature:

LOTTO 1:  MICROSCOPIO PER LABORATORIO CON  PONTE DA DISCUSSIONE PER 5 OSSERVATORI

Microscopio predisposto per osservazioni in luce trasmessa e riflessa con sistema ottico corretto all’infinito.

Sorgente di illuminazione con lampada alogena da 12 v 100 watt corredato di sensore per risparmio energetico e spegnimento automatico in caso di non utilizzo dello strumento per più di 30 minuti.

Dispositivo di messa a fuoco mediante una doppia coppia di manopole macro e micrometriche coassiali, con frizione biconica per la regolazione del movimento.

Dispositivo di sicurezza per evitare il contatto tra obiettivo e preparato e per impostare la memoria di fuoco macrometrica.

Tavolino traslatore con piano in ceramica anti abrasione rotabile di 250° sull’asse ottico, dotato di scale micrometriche sui due assi di traslazione e frizione torque per la regolazione di fluidità del movimento.

Portacampioni doppio per alloggiare 2 vetrini.

Revolver portaobiettivi settuplo, tubo di osservazione bioculare con indice di campo 22.

Corredo ottico plana cromatico: 10X; 40X; 4X; 20X; 60X; 100X, completo di copertina antipolvere.

Ponte da discussione per ulteriori 4 osservatori con indice di campo 22 e freccia bicolore.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire tavolo adeguato dove posizionare il microscopio.

LOTTO 2: COLORATORE AUTOMATICO di tipo X-Y

Capacità operativa: caricamento continuo di tre cestelli da 20 vetrini con velocità dipendente dal protocollo di colorazione (max. 660 vetrini ora).

Modalità operativa: procedure random di colorazione. Le procedure devono essere assegnabili liberamente a gruppi di 3 cestelli alla volta per un massimo di 11 gruppi.

Stazioni di processo: da 31 a51.

Stazioni di lavaggio: fino a 4 vaschette (virtualmente 8) a flusso continuo configurabili, alimentazione automatica dell’acqua corrente a controllo elettronico di attivazione.

Stazioni di carico: configurabili da 1 a 3.

Stazioni di scarico: configurabili da 1 a 5.

Stazioni di asciugatura: 2 programmabili da 30°C a 65°C.

Stazioni di riscaldamento: fino a un massimo di 2.

Agitazione: movimento verticale dei cestelli programmabile sulle diverse stazioni.

Disponibilità di vasche reagenti con differenti capacità: volume vaschette  160, 260 o 680 ml.

Tempo di sgocciolamento: regolabile da 1 secondo a 1 minuto.

Programmi: fino a 50 impostabili e memorizzabili.

Programmazione movimenti: fino a 50 spostamenti per programma con tempo di immersione variabile da 1 secondo a 99 minuti per le singole stazioni.

Interfaccia utente: touch-screen a colori (640X480).

Dispositivi di segnalazione: segnalazioni acustiche per termine cicli e zona di scarico piena. Allarmi per interruzione dell’alimentazione e malfunzionamenti.

Neutralizzazione vapori: aspiratori a bassa rumorosità e cartucce al carbone attivo.

LOTTO 3:    DISTRIBUTORE DI PARAFFINA COMPOSTO DA 2 MODULI INDIPENDENTI:

- sistema di erogazione paraffina tramite ugello di dispensazione erogata per caduta e facilmente regolabile con manopola (esente da manutenzione). Serbatoio da 4 lt.

- Piastra raffreddante -10°C: superficie raffreddante in grado di ospitare fino a 60 cassette d’inclusione.