CAPITOLATO TECNICO

ACQUISTO DI UN LETTO OPERATORIO ED ACCESSORI PER ORTOPEDIA

LOTTO UNICO

PREZZO A BASE D’ASTA : Euro 160.000,00

COD.CIG.

CARATTERISTICHE MINIME DELLA COLONNA

La colonna dovrà essere realizzata in acciaio inox ni-cr

Preferibilmente dotata di sistema auto-drive per facilitare lo spostamento del letto anche in presenza di pazienti obesi, e le ruote dovranno essere preferibilmente a scomparsa ed antistatiche. Capace di sostenere un carico massimo non inferiore a 400Kg.

La regolarizzazione dell’altezza minima dovrà essere non superiore a 700mm, e quella dell’altezza massima non inferiore a 20°:

Dotata di pulsantiera a cavo preferibilmente collegabile su almeno 2 connettori diversi e di una pulsantiera-ir, con relativo caricabatterie; la colonna dovrà essere preferibilmente dotata di più di un ricevitore ir per garantire la recezione del segnale in qualsiasi situazione.

La colonna deve inoltre essere dotata di una terza pulsantiera per emergenza integrata nella colonna dove è possibile visualizzare anche lo stato di carica batterie ed eventuali segnali di allarme.

CARATTERISTICHE MINIME PIANO OPERATORIO

Il piano deve essere suddiviso in almeno 7 sezioni (piano testa, piano schiena, piano bacino, piano gambe divaricabile suddiviso in 4 sezioni)

Movimentazioni:

piano schiena movimentabile elettricamente preferibilmente con escursione da +90° a -90°;

piano gambe movimentabile elettricamente (sia contemporaneamente che singolarmente), preferibilmente con escursione da +90° a -90°.

ACCESSORI PER IL TAVOLO OPERATORIO

- N. 1 arco per anestesia con estensioni laterali completo di morsetto

- N. 1 reggi braccio completo di 2 cinghie d8i fissaggio

- N. 1 fissa polso

- N. 1 cinghia ferma corpo

- N. 2 cinghia ferma gambe singola

- N. 3 posizionatori per bloccaggio corpo con relativi cuscini pube/schiena/ sterno

- N. 1 dispositivo per inchioda mento tibia

- N. 1 dispositivo per protesi ginocchio

- N. 1 dispositivo per artroscopia ginocchio completo di morsetto

- N. 1 reggicoscia goepel completo di morsetto

- N. 1 piano schiena a tre sezioni per la chirurgia della spalla completo di caschetto e stabilizzatori laterali

- N. 1 inginocchiatore genupettorale per interventi alla colonna, con regolazione della distanza femorale, completo di stabilizzatori laterali e carrellino per riporlo durante l’inutilizzo

- N. 1 gruppo trazioni così strutturato:

le barre di trazione dovranno essere in fibra di carbonio per garantire una radio trasparenza a 360° e dovranno effettuare i seguenti movimenti adduzione (di circa 30°), abduzione (di circa 40°) alto/basso (di circa 25°) e movimentabili da fuori campo sterile tramite sblocco preferibilmente servoassistito.

Il piano bacino dovrà essere in fibra di carbonio e preferibilmente dotato di tre fori per poter innestare, in più punti, il perno di contro trazione, anch’esso in fibra di carbonio.

Dotato di due scarponcini per il trazionamento dell’arto da operare, completi di imbottitura per protezione del piede e la distribuzione della trazione in modo uniforme.

Dotato di piano gambe a due sezioni dedicato alla fase pre-post operatoria.

- N. 1 dispositivo per supporto braccio per gli interventi alla spalla in posizione semiseduta e decubito laterale. Questo dispositivo dovrà essere movimentabile manualmente dall’operatore in campo sterile e preferibilmente sbloccabile tramite una semplice leva a pressione.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

______________________________________